音楽ボイス合成器　MV－０１（2）　取り扱い説明書

１．接続方法

下の接続図を参考に、パソコンと本器、ヘッドホンマイクを接続します。

※本器はマイクプラグを接続した状態で使用します。マイクを使わないからといって、本器からマイクプラグを抜くと音楽は流れません。

２．パソコンの操作

用意するもの：

音楽ファイル、話す押しっぱなしツール

３．実際の操作

yahooチャットにログインし、チャット部屋或いはプライベートメッセージ（ｐｍ）に参加し、ボイス機能をオンにします。

音楽を再生。

ヘッドホンで自分で聞いてみて、小さく聞こえる程度の音量に調整します。

下図はウインドウズメディアプレイヤー（wmp）ver9の場合

XPの場合、押しっぱなしツールのソース指定がマイクになっていることを確認。

※Vistaの場合はソース指定は操作しません。ボイスが有効になっていればマイクに設定されています。

マイクの音量を最大にします。

※Vistaの場合は操作しません。

話すボタンをロックします。

本体の操作

スイッチを右にスライドします。

音楽音量つまみを左一杯に回して、音楽音量を最低（ゼロ）にします。

最底の位置から少しの範囲は「音が小さくこもる」部分があります。この範囲より上で使用します。

部屋に流れる音楽が小さい状態でマイクに向かってしゃべり、部屋やｐｍの音のレベルを見ます。

マイクからの音の大きさが、緑から黄色が１～２本程度になるように、マイクと口の位置を調整します。

次に、しゃべらない状態でつまみを少しずつ右に回します。

部屋に音楽が流れて、緑のレベルが緑の真中位になるようにつまみを調整します。

この状態でマイクからしゃべると、音楽をバックにボイスが聞こえます。

４．音の調整

音楽の音が大きくなりやすいので、ヘッドホンから聞こえる音楽の音を小さ目にするのがポイント。

再生ソフト（wmp）の音量を小さ目にして、パソコンのスピーカーの音量調整をしながら、ヘッドホンの音量を調整します。

知り合いに音楽とボイスの大きさを聞いてもらって、丁度良い所を探します。

ここでOKという所が見つかったら、再生ソフトの音量位置、パソコンのスピーカー音量位置、本器のつまみの位置の３つを覚えます。

５．まとめ

音楽とボイスの両方を流す時はスイッチは右側。

ボイスだけ流す時は音楽を停止。

音楽だけ流す場合は、スイッチを「音楽のみ」にします。

ヘッドホンプラグは差し込まなくても「音楽とマイク」「マイクだけ」は流れます。マイクプラグはいつも差し込んだ状態にします。

音楽ボイス合成器　MV-01　モニター使用について

本器は実験的なものなので、使用中に何か問題が生じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。

20.6月　しばづけ